# 1. FB_Safety (FB8) — Veiligheidsbewaking

FB_Safety is het eerste blok dat OB35 aanroept na de initialisatiefase. Het bewaakt alle hardware-veiligheidsconditie en genereert een geïntegreerde foutcode. Zolang één of meer fouten actief zijn, blijft de uitgang ‘veilig’ op FALSE, wat alle actuatorcommando’s blokkeert.

## 1.1 Network 1 — Reset interne foutteller

Bij elke cyclus wordt de interne teller ‘fout_intern’ eerst op nul gezet. De teller wordt vervolgens per fout met een specifieke code opgehoogd, zodat de eindwaarde uniek identificeerbaar is.

## 1.2 Network 2 — E-stop hardware

als e_stop_hw == TRUE:

fout_intern += 1000

e_stop_actief := TRUE

anders:

e_stop_actief := FALSE  (reset)

De hardware e-stop is de zwaarste fout (code 1000). De fout wordt alleen gereset als het signaal opnieuw laag wordt.

## 1.3 Networks 3-4 — Eindschakelaars Motor 1

fout_M1_boven := eindsch_M1_boven OR (pos_M1_mm >= M1_sw_boven_mm)

fout_M1_onder := eindsch_M1_onder OR (pos_M1_mm <= M1_sw_onder_mm)

Zowel de hardware-eindschakelaar als een softwaregrens worden bewaakt. De softwaregrens bedraagt M1_sw_boven_mm = 2090 mm en M1_sw_onder_mm = 110 mm. De foutcodes zijn respectievelijk 10 (boven) en 11 (onder).

## 1.4 Networks 6-7 — Eindschakelaars Motor 2

fout_M2_plus := eindsch_M2_plus OR (hoek_M2_deg >= M2_sw_plus_deg)

fout_M2_min  := eindsch_M2_min  OR (hoek_M2_deg <= M2_sw_min_deg)

De softwaregrenzen voor M2 zijn +85.5° en −85.5°. Foutcodes: 20 (plus) en 21 (min).

## 1.5 Network 9 — Sensor-watchdog (communicatiebewaking)

De watchdog vergelijkt de timestamp van de laatste sensorpakket met de vorige waarde. Als de timestamp niet wijzigt binnen het configureerbare venster, wordt een communicatiefout gegenereerd:

als sensor_watchdog != wd_prev:

wd_timer_ms := systeem_tijd_ms   // reset timer

wd_prev := sensor_watchdog

fout_communicatie := FALSE

wd_foutteller := 0

anders (geen nieuwe data):

delta_t = systeem_tijd_ms - wd_timer_ms

als delta_t > wd_timeout_ms (150 ms):

wd_foutteller++

fout_communicatie := TRUE

fout_intern += 100

De tolerantie bedraagt 150 ms. Als de sensor gedurende 150 ms geen nieuwe timestamp stuurt, schakelt de veiligheidsfunctie in. De foutteller telt op zodat korte uitval van tijdelijke ruis onderscheiden kan worden.

## 1.6 Network 10 — Foutcode uitgang

De finale waarde van fout_intern wordt weggeschreven naar de uitgang fout_code. Doordat elke fout een eigen gewicht heeft (1000, 100, 20, 21, 10, 11), is de gecombineerde code bij meerdere gelijktijdige fouten uniek te decoderen.

## 1.7 Network 11 — Veiligheidspoort

veilig := NOT (e_stop_actief OR fout_M1_boven OR fout_M1_onder

OR fout_M2_plus OR fout_M2_min OR fout_communicatie)

Slechts als alle zes conditie’s FALSE zijn, is de uitgang ‘veilig’ TRUE. Pas dan geven de downstream-blokken (PathFollower, HeightComp, AngleComp) commando’s door aan de actuatoren.

Foutcodetabel FB_Safety 1000 : hardware e-stop actief 100 : communicatiefout sensor (timeout > 150 ms) 20 : eindschakelaar M2 plus OF softwaregrens +85.5° overschreden 21 : eindschakelaar M2 min OF softwaregrens −85.5° overschreden 10 : eindschakelaar M1 boven OF pos ≥ 2090 mm 11 : eindschakelaar M1 onder OF pos ≤ 110 mm Combinaties zijn optelsommen (bv. 1010 = e-stop + M1 boven)

# 2. FB_PathFollower (FB7) — Toestandsmachine padvolging

FB_PathFollower is de sequentiële besturing die beslist in welke volgorde de motoren bewegen en wanneer het doel bereikt is. Het is geïmplementeerd als een toestandsmachine (state machine) met 10 toestanden (0 t/m 9), waarbij elke toestand een specifieke fase van de beweging voorstelt.

## 2.1 Variabelenstructuur

De toestandsmachine gebruikt de volgende sleutelvariabelen:

- sm_toestand: het actieve toestandsnummer (0–9)

- sm_toestand_prev: vorige toestand, voor randdetectie (sm_entry)

- sm_entry: TRUE gedurende precies één cyclus bij toestandsovergang

- sm_timer_ms: timestamp bij laatste toestandsingang

- sequence_0 t/m sequence_9: booleans actief als sm_toestand == N

## 2.2 Network 1 — E-stop prioriteit

als e_stop == TRUE:  sm_toestand := 9  (foutafhandeling)

Een e-stop forceert onmiddellijk toestand 9, ongeacht de huidige toestand. Dit is de hoogste prioriteit in de toestandsmachine.

## 2.3 Network 4-5 — Toestandsovergang detectie

sm_entry := (sm_toestand != sm_toestand_prev)

als sm_entry:  sm_timer_ms := systeem_tijd_ms

Bij elke toestandswissel wordt sm_entry voor één cyclus TRUE, en de timer wordt gereset. Dit laat toe om timeouts te meten: ‘hoelang zitten we al in deze toestand?’

## 2.4 Toestandsoverzicht

| Toestand | Naam | Actie |
| --- | --- | --- |
| 0 | Idle / Home klaar | M0/M1/M2 uitgeschakeld. Wacht op start_cmd. |
| 1 | Homing M1 + M2 | M1 en M2 naar startpositie. M0 stil. |
| 2 | Wacht op positie (homing) | Wacht tot M1_op_positie EN M2_op_positie. Timeout 5s → toestand 8 (fout 101). |
| 3 | Klaar, wacht op start | M0 stil, M1/M2 op startpositie. Wacht op start_cmd. |
| 4 | Rijden naar doel (fase 1) | M0/M1/M2 actief. Snelheidsprofiel berekend. |
| 5 | Rijden naar doel (fase 2) | Gedetailleerd remmen met trapezium-profiel. |
| 6 | Eindpositie fijnregeling | M0 gestopt. M1/M2 finaliseren positie. Timeout 3s. |
| 7 | Doel bereikt | doel_bereikt := TRUE. MSE-logging stopt. Wacht op reset. |
| 8 | Fout (timeout/homing) | Alle actuatoren stop. fout_code gezet. Wacht op reset. |
| 9 | E-stop actief | Alle actuatoren stop. Wacht tot e-stop en reset vrijgegeven. |

## 2.5 Networks 19-20 — Snelheidsprofiel M0 (toestand 4)

In toestand 4 wordt het snelheidsprofiel van de rijmotor M0 berekend op basis van de resterende afstand tot het doel:

rem_factor = dist_laser_m / M0_rem_afstand

als dist_laser_m > M0_rem_afstand:

M0_snelheid_pct := M0_max_snelheid  // volle snelheid

→ toestand 5 (overgang naar remfase)

als dist_laser_m <= M0_rem_afstand EN rem_factor >= 0.1:

M0_snelheid_pct := M0_max_snelheid * rem_factor  // lineair remmen

als rem_factor < 0.1:

M0_snelheid_pct := M0_max_snelheid * 0.1  // minimumsnelheid 10%

De drempel M0_rem_afstand bepaalt wanneer het remmen begint. Het profiel is lineair-degressief: hoe dichter bij het doel, hoe lager de snelheid, met een vloer van 10% om stilstand te vermijden vóór het doel.

## 2.6 Networks 25-32 — Gedetailleerd remprofiel (toestand 5)

Toestand 5 verfijnt het remprofiel met extra begrenzing en een factor-vermenigvuldiger:

rem_factor = dist_laser_m / M0_rem_afstand

// Begrenzing rem_factor:

als rem_factor < 0.05:  rem_factor := 0.05

als rem_factor > 1.0:   rem_factor := 1.0

// Snelheidscommando:

M0_snelheid_pct := rem_factor * 20.0

// Overgang naar toestand 6 als doel nabij:

als dist_laser_m <= M0_pos_tolerantie:  sm_toestand := 6

De factor 20.0 schaalt de rem_factor naar een percentagewaarde (0–20%). Dit geeft een trapezoïdaal rijprofiel: volle snelheid → lineair remmen → kruipsnelheid → stop.

## 2.7 Network 34-36 — Eindpositie fijnregeling (toestand 6)

In toestand 6 is M0 gestopt en wachten M1/M2 tot beiden op positie zijn. Een ingebouwde timeout van 3000 ms zorgt dat het systeem niet oneindig wacht:

delta_t := systeem_tijd_ms - sm_timer_ms

als (M1_op_positie EN M2_op_positie) OF (delta_t > 3000 ms):

sm_toestand := 7  (doel bereikt)

## 2.8 Network 44-45 — Uitgangscommando’s

Aan het einde van elke cyclus schrijft de toestandsmachine de actieve doelwaarden naar de uitgangen:

toestand     := sm_toestand

M1_target_mm := M1_huidig_target

M2_target_deg := M2_huidig_target

De MSE-reset wordt ook hier beheerd: bij een nieuwe startpuls (start_rise) wordt mse_reset intern één cyclus gepulst, zodat de MSE-calculator zijn accumulatoren leegmaakt.

# 3. Foutberekening — OB35 Networks 20-26

Na de aanroepen van de regelblokken berekent OB35 de fout per motor en de 3D eindpositiefout. Deze waarden zijn de invoer voor de MSE-calculator en de onderzoekslog.

## 3.1 Network 20 — Fout M0 (rijmotor)

fout_M0_m = doel_afstand_M0_m - sensor.dist_laser_M0

De fout van de rijmotor is het verschil tussen de gewenste laserbarriereafstand en de gemeten waarde. Uitgedrukt in meters.

## 3.2 Networks 20-21 — PID M0 en snelheidscommando

OB35 roept ook FB_PID_M0 aan voor M0, maar op een afwijkende manier: het setpoint is nul (doel is fout = 0), de proceswaarde is de afstandsfout. De PID-uitgang geeft een snelheidscorrectie. Daarna volgt een keuzelogica:

abs_pid      := |pid_M0.uitgang|

abs_pf       := |FB_PathFollower_DB.M0_snelheid_pct|

als abs_pid < abs_pf:

cmd.M0_snelheid_pct := pid_M0.uitgang   // PID neemt over (fijnregeling)

anders:

cmd.M0_snelheid_pct := PathFollower.M0_snelheid_pct  // padvolger heeft voorrang

Dit is een minimum-selectie-schakelaar: de laagste absolute snelheidswaarde wint. Bij grote afstanden is de PathFollower dominant (volle snelheid), bij kleine afstanden neemt de PID-fijnregeling het over.

## 3.3 Networks 23-24 — 3D eindpositieberekening

De code berekent de werkelijke 3D-positie van het eindpunt in het world frame, op basis van de drie motorposities:

// X-as: longitudinale afstand van laserbarriere

ea_x_mm = (doel_afstand_M0_m - sensor.dist_laser_M0) * 1000

// Y-as: laterale verplaatsing door rotatie M2 (SCARA arm)

ea_y_mm = L_M2_arm_m * 1000 * sin(sensor.hoek_M2_rad)

// Z-as: hoogte van het eindpunt via M1 en inclinatie

ea_z_mm = sensor.pos_M1_mm * cos(sensor.inclinatie_M0_rad)

De drie assen vormen samen de werkelijke eindpositie van het gereedschapspunt (End-Arm positie, prefix ea_). Dit is de 3D-coplaatsinformatie die de MSE-calculator gebruikt voor de gecombineerde foutmeting.

## 3.4 Networks 25-26 — 3D positiefout

ea_err_x = ea_x_doel_mm - ea_x_mm

ea_err_y = ea_y_doel_mm - ea_y_mm   // doel_y = 0 (geen laterale offset)

ea_err_z = ea_z_doel_mm - ea_z_mm   // doel_z = doel_hoogte_M1_mm

De drie foutcomponenten zijn de ingang voor de 3D MSE-berekening in FB_MSE_Calculator. Ze worden ook gelogd in de tijdreeks (Network 30).

# 4. FB_MSE_Calculator (FB6) — Nauwkeurigheidsanalyse

FB_MSE_Calculator is het analytische meetblok van de installatie. Het accumuleert kwadratische fouten over de volledige meting en berekent na afloop MSE, RMSE en NRMSE per motor, plus een gecombineerde 3D-metriek. Het resultaat laat toe om objectief te beoordelen welke motor de grootste bijdrage levert aan de totale positiefout.

Gebruikte statistieken MSE (Mean Squared Error): gemiddelde van de kwadratische fouten RMSE (Root MSE): wortel van MSE, zelfde eenheid als de fout NRMSE (Normalized RMSE): RMSE gedeeld door het meetbereik (0–1) 3D RMSE: gecombineerde ruimtelijke nauwkeurigheid (x² + y² + z²)

## 4.1 Network 1 — Reset bij stijgende flank

bij reset stijgende flank:

sum_sq_M0 := 0.0

sum_sq_M1 := 0.0

sum_sq_M2 := 0.0

sum_sq_3D := 0.0

N := 0

De accumulatoren worden alleen bij een stijgende flank van reset geleegd (flankdetectie via reset_prev). Dit vermijdt dat een permanent hoog reset-signaal de calculator elke cyclus wist.

## 4.2 Network 3-4 — Steekproefteller

als enable EN NOT reset_rise:  N := N + 1

De teller N houdt bij hoeveel meetcycli (samples) zijn meegeteld. De gemiddelden in de MSE-formule worden door N gedeeld. N is van het type DWord (32-bit), wat meer dan 11 jaar aan 10ms-cycli kan bijhouden.

## 4.3 Network 4 — Kwadratische foutaccumulatie

// Per motor: lopende som van kwadratische fouten

sum_sq_M0 += err_M0_m^2

sum_sq_M1 += err_M1_mm^2

sum_sq_M2 += err_M2_deg^2

// 3D gecombineerd:

err_3D_sq  = ea_x_err_mm^2 + ea_y_err_mm^2 + ea_z_err_mm^2

sum_sq_3D += err_3D_sq

De kwadratering zorgt dat grote fouten veel zwaarder wegen dan kleine. Dit is de kern van MSE als kwaliteitsmetriek: een systeem met sporadisch grote fouten scoort slechter dan een systeem met constante kleine fouten.

## 4.4 Network 5-6 — MSE en RMSE berekening

als N > 0:

mse_M0 := sum_sq_M0 / N

mse_M1 := sum_sq_M1 / N

mse_M2 := sum_sq_M2 / N

mse_3D := sum_sq_3D / N

rmse_M0 := SQRT(mse_M0)

rmse_M1 := SQRT(mse_M1)

rmse_M2 := SQRT(mse_M2)

rmse_3D := SQRT(mse_3D)

De MSE heeft dezelfde eenheid als het kwadraat van de fout (m², mm², grad²). De RMSE is de wortel en heeft daardoor dezelfde eenheid als de oorspronkelijke fout (m, mm, grad) — intuitiïëf interpreteerbaar als ‘typische fout’.

## 4.5 Network 7 — NRMSE en dominante motor

De NRMSE normaliseert de RMSE naar het bereik van elke motor, zodat fouten van ongelijksoortige grootheden (meter, millimeter, graden) vergelijkbaar worden:

// Veiligheidsfallback voor bereik = 0:

als bereik_M0_m <= 0:   ber_M0 := 3.0

als bereik_M1_mm <= 0:  ber_M1 := 2200.0

als bereik_M2_deg <= 0: ber_M2 := 180.0

nrmse_M0 := rmse_M0 / ber_M0

nrmse_M1 := rmse_M1 / ber_M1

nrmse_M2 := rmse_M2 / ber_M2

## 4.6 Network 8 — Dominante motor

max_nrmse := nrmse_M0;  dominante_motor := 1

als nrmse_M1 > max_nrmse:

max_nrmse := nrmse_M1;  dominante_motor := 2

als nrmse_M2 > max_nrmse:

max_nrmse := nrmse_M2;  dominante_motor := 3

Door de NRMSE (eenheidsloos, 0–1) te vergelijken, kan het systeem objectief bepalen welke motor procentueel het meeste afwijkt van zijn eigen bereik. Dit is de dominante_motor: de integer 1 (M0), 2 (M1) of 3 (M2) die in het onderzoeksrapport als aanbeveling verschijnt.

# 5. Onderzoekslogging — OB35 Networks 28-31

Na de MSE-berekening schrijft OB35 alle resultaten weg naar DB_ResearchLog, een gestructureerde datablok die als onderzoeksarchief dient.

## 5.1 Network 28 — MSE-resultaten kopiëren

Alle MSE-, RMSE- en NRMSE-waarden worden cyclisch gekopieerd van FB_MSE_Calculator_DB naar DB_ResearchLog.data. Dit overschrijft elke 10 ms, zodat DB_ResearchLog altijd de meest actuele resultaten bevat.

## 5.2 Network 30 — Tijdreekslogging (snapshot-array)

Elke 10 cycli (100 ms) wordt een snapshot opgeslagen in een array van maximaal 500 elementen:

log_teller++

als log_teller >= 10 EN snap_idx < 499:

log_M0_err[snap_idx] := fout_M0_m

log_M1_err[snap_idx] := fout_M1_mm

log_M2_err[snap_idx] := fout_M2_deg

log_3D_err[snap_idx] := SQRT(ea_err_x^2 + ea_err_y^2 + ea_err_z^2)

norm_tijd_s := (timestamp_ms - tijd_start_ms) / 1000.0

log_tijd_s[snap_idx] := norm_tijd_s

snap_idx++

log_teller := 0

De arrays bevatten maximaal 500 snapshots (50 seconden meting bij 100 ms interval). De genormaliseerde tijd norm_tijd_s start bij nul op het moment van de eerste cyclus, zodat de tijdas eenvoudig grafisch weergegeven kan worden.

## 5.3 Network 31 — Conclusietekst (SCL-blok)

Dit netwerk is geschreven in SCL (Structured Control Language) in plaats van LAD. Het is het enige tekstgenererende blok in het project:

IF doel_bereikt AND NOT resultaat_klaar THEN

resultaat_klaar := TRUE;

CASE dominante_motor OF

1: conclusie_tekst := 'M0 (AGV rijmotor) veroorzaakt de grootste fout.

Aanbeveling: verbeter M0 positionering OF

verlaag rijsnelheid.';

2: conclusie_tekst := 'M1 (vertikale as) veroorzaakt de grootste fout.

Aanbeveling: verhoog M1 PID Kp,

controleer FF-geometrie.';

3: conclusie_tekst := 'M2 (SCARA arm) veroorzaakt de grootste fout.

Aanbeveling: verhoog M2 PID Kp,

controleer laterale FF.';

ELSE: conclusie_tekst := 'Onvoldoende data voor conclusie.';

END_CASE;

END_IF;

De conclusietekst wordt slechts één keer gegenereerd (vlag resultaat_klaar). Ze is leesbaar via de PLC-webserver of HMI en maakt het voor een operator onmiddellijk duidelijk welke motor bijgestuurd moet worden, zonder de ruwe MSE-waarden te moeten interpreteren.

# 6. Samenvatting: volledig blokkendiagram

| Blok | Type | Ontbrekende inhoud nu gedekt |
| --- | --- | --- |
| FB_Safety (FB8) | FB | E-stop, eindschakelaars, watchdog, foutcodematrix |
| FB_PathFollower (FB7) | FB | 10 toestanden, snelheidsprofiel, timeouts, MSE-reset |
| OB35 Nwk 20-26 | OB | Fout M0, PID-snelheid keuze, 3D eindpositie, foutcomponenten |
| FB_MSE_Calculator (FB6) | FB | MSE, RMSE, NRMSE, 3D-metriek, dominante motor |
| OB35 Nwk 28-31 | OB | MSE-logging, 500-pt tijdreeks, SCL-conclusietekst |

Meetstroom van fout naar conclusie 1. Sensoren leveren pos_M1_mm, hoek_M2_deg, dist_laser_M0 elke 10 ms. 2. OB35 berekent fout_M0_m = doel - meting, fout_M1_mm en fout_M2_deg. 3. OB35 berekent ea_x/y/z_mm (3D eindpositie) en de drie foutcomponenten. 4. FB_MSE_Calculator accumuleert kwadratische fouten en berekent MSE/RMSE/NRMSE. 5. NRMSE vergelijking bepaalt de dominante motor (M0, M1 of M2). 6. Bij doel bereikt: SCL schrijft een leesbare conclusietekst met aanbeveling. 7. Tijdreeks (500 snapshots, 100 ms interval) beschikbaar voor offline analyse.